Руководство по эксплуатации

Page 2

Кнопки

Pos. 5

Головка клещей
Pos. 4

Фиксирующие болты
Pos. 2

Телескопические ручки
Pos. 1
Насадки
Pos. 6

Рычажки
Pos. 3
Page 9

Руководство по эксплуатации

МР 32

1. Введение

2. Гарантия

3. Заметки по применению
Работа инструмента
Объяснения о применении

Сервис и обслуживание

Складирование и транспортировка инструмента
Какие части можно менять
4. Диагностика

5. Технические данные

Символы



Безопасность



Пожалуйста, изучите эту инструкцию для избежания  увечий людей и нанесения вреда окружающей среде



Предупреждения по использованию



Пожалуйста, изучите их, чтобы избежать повреждения инструмента

Page 10

Короткая инспекция перед запуском в эксплуатацию

Пожалуйста, проверьте получили ли вы все части указанные в базовой поставке

Базовая поставка:

1 механические клещи Тип МР 32

1 руководство по эксплуатации

Пожалуйста, проверьте комплектность поставки

Руководство по эксплуатации

Для механических клещей Тип МР 32, Серийный №………………
1. Введение
Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию.

Используйте инструмент только по прямому назначению.

2. Гарантия
При правильной эксплуатации гарантия составляет 12 месяцев с даты поставки.

Page 11

3. Заметки по применению
МР 32 это механические клещи для работы со сменными насадками
3.1. Работа инструмента

Прежде всего необходимо выбрать правильную насадку (Поз. № 6) для нужного применения. Головка клещей должна быть открыта с помощью рычажка (Поз. № 3). После этого фиксирующие кнопки (Поз. № 5) должны быть активированы и насадки вставлены в головку клещей. После этого фитинг, надетый на трубу должен быть расположен правильно в головке клещей и головка клещей закрыта.
Необходимое ручное усилие может быть приложено с помощью телескопических рукояток. Для этого необходимо ослабить фиксирующие болты (Поз. № 2), вытяните ручки и зафиксируйте болты.
Процесс опресовки определяется сжатием насадок. При этом происходит сближение подвижной и неподвижной насадок вокруг вставленного фитинга.

Процесс опрессовки прекращается когда насадки соприкасаются друг друга.  Полноту опрессовки нужно проверить визуально.

Page 12
Объяснения о применении
Наш механический пресс инструмент МР 32 может быть поставлен с большим количеством различных насадок (Поз. № 6) с различными профилями.
Внимание


Используйте только насадки рекомендованные поставщиком системы
Сервис и обслуживание
Механический пресс инструмент должен быть очищен и высушен после работы. Инструмент в общем не нуждается в обслуживании. Только болты необходимо смазывать регулярно.

3.4. Складирование и транспортировка инструмента

Для защиты инструмента от повреждения необходимо очистить его после использования и уложить в чехол. Туда же можно уложить насадки и Руководство по эксплуатации.
Какие части можно менять
Покупатель может самостоятельно менять только насадки.

Page 13

4. Диагностика
На настоящий момент нет информации о проблемах при работе инструмента
5. Технические данные
Головка клещей может быть повернута на 360о  до приложения усилия
Вес инструмента

пр. 2,5 кг

Длина инструмента

560-860 мм






