
Классификация складов на группы А, В, С и D

Складские помещения класса А+

· одноэтажное здание прямоугольной формы

· без колонн (или шаг колонн не менее 12 м)

· площадь застройки 40-45%

· бетонный пол с антипылевым покрытием

· нагрузка на пол не менее 5т/кв.м.

· потолки высотой не менее 13м

· регулируемый температурный режим

· автоматическая система пожаротушения

· система охранной сигнализации

· система вентиляции

· автономная электроподстанция и тепловой узел

· автоматические ворота докового типа не менее 1 на 500 кв.м.

· площадки для отстоя большегрузных автомобилей

· полный комплекс АБ помещений

· оптико-волоконные телекоммуникации

· огороженная, круглосуточно охраняемая, освещенная территория

· наличие площадки для маневрирования бльшегрузных автомобилей

· расположение вблизи центральных магистралей

· ж/д ветка

Складские помещения класса А (отличие от класса А+)

· шаг колонн не менее 9м

· площадь застройки 45-55%

· потолки не менее 10м.

· автоматические ворота с подвижными площадками не менее 1 на 700 кв.м.

Складские помещения класса В+ (отличие от класса А)

· одноэтажное здание прямоугольной формы без требований к шагу колонн

· высота потолков от 8м

· автоматические ворота с подвижными площадками не менее 1 на 1000 кв.м.

· рампа для разгрузки автотранспорта

Складские помещения класса В (отличие от класса В+)

· возможно двухэтажное здание

· грузовые лифты не менее 3т. (не менее 1 лифта на 2000 кв.м.)

· высота потолков от 6 м.

· пол — асфальт или бетон без покрытия

· телекоммуникации не оптико-волоконные

Складские помещения класса С (отличие от класса В)

· капитальное производственное помещение или утепленный ангар

· высота потолков от 4 метров

· ворота на нулевой отметке

· отсутствие автономной подстанции и теплового узла

Складские помещения класса D (отличие от класса С)

· подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения

· отсутствуют требования к высоте потолков, качеству полов, к уровню ворот, наличию/отсутствию рампы

